РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра теории вероятностей и кибербезопасности

ОТЧЁТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

дисциплина: Сетевые технологии

Студент: Бансимба Клодели Дьегра

Студ. билет № 1032215651

Группа: НПИбд-02-22

МОСКВА

2024 г.

# Цель работы

###### Изучить методы кодирования и модуляции сигналов с помощью высокоуров- него языка программирования octave. Определить спектр и параметры сигнала. Продемонстрировать принципы модуляции сигнала на примере аналоговой амплитудной модуляции. Исследовать свойства самосинхронизации сигнала.

###### Задание

###### Построить графики в octave:

  - Построить график функции 𝑦 = 𝑠𝑖𝑛(𝑥) + 1𝑠𝑖𝑛(3𝑥) + 1𝑠𝑖𝑛(5𝑥) на

3	5

###### интервале [−10; 10], используя octave и функцию plot. График экспор- тировать в файлы формата .eps, .png.

  - Построить график функции 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠(𝑥) + 1𝑐𝑜𝑠(3𝑥) + 1𝑐𝑜𝑠(5𝑥)

3	5

###### на интервале [−10; 10], используя octave и функцию plot. График экспортировать в файлы формата .eps, png.

###### Разложить импульсный сигнал в частичный ряд Фурье:

###### Разработать код m-файла, результатом выполнения которого являются графики меандра, реализованные с различным количеством гармоник.

###### Определить спектр и параметры сигнала:

###### Определить спектр двух отдельных сигналов и их суммы;

###### Выполнить задание с другой частотой дискретизации. Пояснить, что будет, если взять частоту дискретизации меньше 80 Гц?

###### Продемонстрировать принципы модуляции сигнала на примере аналоговой амплитудной модуляции;

###### По заданным битовым последовательностям требуется получить кодиро- ванные сигналы для нескольких кодов, проверить свойства самосинхрони- зуемости кодов,получить спектры.

# Выполнение лабораторной работы

## Задание №1

###### После запуска в моей ОС octave с оконным интерфейсом я перешел в окно редактора, создал новый сценарий и сохранил его в рабочий каталог с именем plot_sin.m. В окне редактора я представил следующий листинг по построению графика функции:

% Формирование массива x:

x=-10:0.1:10;

% Формирование массива y. y1=sin(x)+1/3*sin(3*x)+1/5*sin(5*x);

% Построение графика функции:

plot(x,y1, "-ok; y1=sin(x)+(1/3)*sin(3*x)+(1/5)*sin(5*x);","markersize",4)

% Отображение сетки на графике grid on;

% Подпись оси X:

xlabel('x');

% Подпись оси Y:

ylabel('y');

% Название графика:

title('y1=sin x+ (1/3)sin(3x)+(1/5)sin(5x)');

% Экспорт рисунка в файл .eps:

print ("plot-sin.eps", "-mono", "-FArial:16", "-deps")

% Экспорт рисунка в файл .png:

print("plot-sin.png");

###### После запуска сценария открывается окно с построенным графиком (рис. 3.1) и в рабочем каталоге появились файлы с графиками в форматах .eps, .png. (рис. 3.1.1)

###### Рис. 3.1: График функции sin

Рис. 3.1.1 :  файлы с графиками в форматах .eps, .png

###### Далее я сохранил сценарий под другим названием и изменил его так, чтобы на одном графике располагались отличающиеся по типу линий графики функций

##### 𝑦 = 𝑠𝑖𝑛(𝑥) + 1𝑠𝑖𝑛(3𝑥) + 1𝑠𝑖𝑛(5𝑥) , 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠(𝑥) + 1𝑐𝑜𝑠(3𝑥) + 1𝑐𝑜𝑠(5𝑥).

3	5	3	5

% Формирование массива x:

x=-10:0.1:10;

% Формирование массивов y1 и y2. y1=sin(x)+1/3*sin(3*x)+1/5*sin(5*x); y2=cos(x)+(1/3)*cos(3*x)+(1/5)*cos(5*x);

% Построение первого графика функции:

plot(x,y1, "-ok; y1=sin(x)+(1/3)*sin(3*x)+(1/5)*sin(5*x);","markersize",4) hold on

% Построение второго графика функции:

plot(x,y2, "-; y2=cos(x)+(1/3)*cos(3*x)+(1/5)*cos(5*x);","markersize",4)

% Отображение сетки на графике grid on;

% Подпись оси X:

xlabel('x');

% Подпись оси Y:

ylabel('y');

% Экспорт рисунка в файл .eps:

print ("plot-sin-cos.eps", "-mono", "-FArial:16", "-deps")

% Экспорт рисунка в файл .png:

print("plot-sin-cos.png");

###### После запуска сценария открывается окно с построенным графиком (рис. 3.2).

###### Рис. 3.2: График функций y1 и y2

## Задание №2

###### Я создал новый сценарий и сохранила его в рабочий каталог с именем meandr.m. В коде созданного сценария задал начальные значения:

% meandr.m

% количество отсчетов (гармоник):

N=8;

% частота дискретизации:

t=-1:0.01:1;

% значение амплитуды:

A=1;

% период:

T=1;

###### Разложение импульсного сигнал в форме меандра в частичный ряд Фурье можно задать формулой:

##### 𝑠(𝑡) = 𝐴 + 2𝐴𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑡) − 1𝑐𝑜𝑠(𝑠2𝜋𝑡) + 1𝑐𝑜𝑠(52𝜋𝑡) − ...

2	𝜋

𝑇	3

𝑇	5	𝑇

###### или формулой:

##### 𝑠(𝑡) = 𝐴 + 2𝐴𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑡) − 1𝑠𝑖𝑛(𝑠2𝜋𝑡) + 1𝑠𝑖𝑛(52𝜋𝑡) − ...

2	𝜋

𝑇	3

𝑇	5	𝑇

###### Гармоники, образующие меандр, имеют амплитуду, обратно пропорциональ- ную номеру соответствующей гармоники в спектре, следовательно можно задать их так:

% амплитуда гармоник nh=(1:N)*2-1;

% массив коэффициентов для ряда, заданного через cos: Am=2/pi ./ nh;

Am(2:2:end) = -Am(2:2:end);

% массив гармоник: harmonics=cos(2 * pi * nh' * t/T);

% массив элементов ряда: s1=harmonics.*repmat(Am',1,length(t));

% Суммирование ряда:

s2=cumsum(s1);

% Построение графиков:

for k=1:N subplot(4,2,k) plot(t, s2(k,:)) end

% Экспорт рисунка в файл .png:

print("plot-meandr-cos.png");

###### Далее экспортировала полученный график в файл в формате .png (рис. 3.3).

###### Рис. 3.3: Графики меандра, содержащего различное число гармоник Скорректировал код для реализации меандра через синусы.

% meandr.m

% количество отсчетов (гармоник):

N=8;

% частота дискретизации:

t=-1:0.01:1;

% значение амплитуды:

A=1;

% период:

T=1;

% амплитуда гармоник nh=(1:N)*2-1;

% массив коэффициентов для ряда, заданного через cos: Am=2/pi ./ nh;

%Am(2:2:end) = -Am(2:2:end);

% массив гармоник: harmonics=sin(2 * pi * nh' * t/T);

% массив элементов ряда: s1=harmonics.*repmat(Am',1,length(t));

% Суммирование ряда: s2=cumsum(s1);

% Построение графиков:

for k=1:N subplot(4,2,k) plot(t, s2(k,:)) end

% Экспорт рисунка в файл .png: print("plot-meandr-sin.png");

###### Получим соответствующие графики (рис. 3.4).

###### Рис. 3.4: Графики меандра, содержащего различное число гармоник

## Задание №3

###### В рабочем каталоге создал каталог spectre1, а в нем сценарий с именем spectre.m. Написал в сценарии следующий код:

% spectre1/spectre.m

% Создание каталогов signal и spectre для размещения графиков: mkdir 'signal';

mkdir 'spectre';

% Длина сигнала (с):

tmax = 0.5;

% Частота дискретизации (Гц) (количество отсчётов): fd = 512;

% Частота первого сигнала (Гц): f1 = 10;

% Частота второго сигнала (Гц):

f2 = 40;

% Амплитуда первого сигнала:

a1 = 1;

% Амплитуда второго сигнала:

a2 = 0.7;

% Массив отсчётов времени:

t = 0:1./fd:tmax;

% Спектр сигнала:

fd2 = fd/2;

% Два сигнала разной частоты: signal1 = a1*sin(2*pi*t*f1); signal2 = a2*sin(2*pi*t*f2);

###### Построил графики сигналов (рис. 3.5).

% График 1-го сигнала: plot(signal1,'b');

% График 2-го сигнала:

hold on plot(signal2,'r'); hold off title('Signal');

% Экспорт графика в файл в каталоге signal: print 'signal/spectre.png';

###### Рис. 3.5: Два синусоидальных сигнала разной частоты

###### Используем быстрое преобразование Фурье, чтобы найти спектры сигналов (рис. 3.6).

% Посчитаем спектр

% Амплитуды преобразования Фурье сигнала 1:

spectre1 = abs(fft(signal1,fd));

% Амплитуды преобразования Фурье сигнала 2:

spectre2 = abs(fft(signal2,fd));

% Построение графиков спектров сигналов: plot(spectre1,'b');

hold on plot(spectre2,'r'); hold off title('Spectre');

print 'spectre/spectre.png';

###### Учитывая некоторые неточности преобразования Фурье, нужно скорректиро-

###### вать график спектра(рис. 3.7).

% Исправление графика спектра

% Сетка частот:

f = 1000*(0:fd2)./(2*fd);

% Нормировка спектров по амплитуде:

spectre1 = 2*spectre1/fd2; spectre2 = 2*spectre2/fd2;

% Построение графиков спектров сигналов: plot(f,spectre1(1:fd2+1),'b');

hold on plot(f,spectre2(1:fd2+1),'r'); hold off

xlim([0 100]); title('Fixed spectre'); xlabel('Frequency (Hz)');

print 'spectre/spectre_fix.png';

###### Рис. 3.6: График спектров синусоидальных сигналов

###### Рис. 3.7: Исправленный график спектров синусоидальных сигналов Далее я нашeл спектр суммы рассмотренных сигналов (рис. 3.8), создав каталог

###### spectr_sum и файл в нём spectre_sum.m со следующим кодом:

% spectr_sum/spectre_sum.m

% Создание каталогов signal и spectre для размещения графиков:

% mkdir 'signal';

% mkdir 'spectre';

% Длина сигнала (с):

tmax = 0.5;

% Частота дискретизации (Гц) (количество отсчётов): fd = 512;

% Частота первого сигнала (Гц): f1 = 10;

% Частота второго сигнала (Гц): f2 = 40;

% Амплитуда первого сигнала: a1 = 1;

% Амплитуда второго сигнала:

a2 = 0.7;

% Спектр сигнала fd2 = fd/2;

% Сумма двух сигналов (синусоиды) разной частоты:

% Массив отсчётов времени:

t = 0:1./fd:tmax;

signal1 = a1*sin(2*pi*t*f1); signal2 = a2*sin(2*pi*t*f2); signal = signal1 + signal2; plot(signal); title('Signal');

print 'signal/spectre_sum.png';

% Подсчет спектра:

% Амплитуды преобразования Фурье сигнала:

spectre = fft(signal,fd);

% Сетка частот

f = 1000*(0:fd2)./(2*fd);

% Нормировка спектра по амплитуде:

spectre = 2*sqrt(spectre.*conj(spectre))./fd2;

% Построение графика спектра сигнала: plot(f,spectre(1:fd2+1))

xlim([0 100]); title('Spectre'); xlabel('Frequency (Hz)');

print 'spectre/spectre_sum.png';

###### В результате получился аналогичный предыдущему результат (рис. 3.9), т.е. спектр суммы сигналов должен быть равен сумме спектров сигналов, что выте- кает из свойств преобразования Фурье.

###### Рис. 3.8: Суммарный сигнал

###### Рис. 3.9: Спектр суммарного сигнала

###### Также нас просят выполнить задание с другой частотой дискретизации. Я по- пробовал взять частоту меньше 512, например, 300, и больше 512, например 700.

###### И получилось, что чем меньше частоту дискретизации мы берем — тем меньше ступеней и больше шумов квантования получаем (на графиках получаются бо- лее ломанные линии). И, соответственно, повышение частоты дискретизации позволяет описать волну точнее и уменьшить шумы (линии идут плавнее).

###### Что же будет, если взять часоту дискретизации меньше 80 Гц? Как глаголит теоре- ма Котельникова: если аналоговый сигнал 𝑥(𝑡) имеет конечный (ограниченный по ширине) спектр, то он может быть восстановлен однозначно и без потерь по своим отсчётам (гармоникам), взятым с частотой, строго большей удвоен-

ной верхней частоты 𝑓𝑐 ∶ 𝑓 > 2𝑓𝑐. А поскольку мы задали такие начальные

###### значения, что частота второго сигнала (Гц): f2 = 40, то получаем, что частоту дискретизации надо брать больше 80 Гц для точного воспроизведения сигнала. Чтобы наглядно увидеть доказательство теоремы, я изменил в коде частоту дискретизации на 50 Гц: fd = 50;

###### И получила “плохие” графики (рис. 3.10-3.14):

###### Рис. 3.10: Два синусоидальных сигнала разной частоты

###### Рис. 3.11: График спектров синусоидальных сигналов

###### Рис. 3.12: Исправленный график спектров синусоидальных сигналов

###### Рис. 3.13: Суммарный сигнал

###### Рис. 3.14: Спектр суммарного сигнала

## Задание №4

###### Продемонстрируем аналоговую амплитудную модуляцию (рис. 3.15). В рабочем каталоге создал каталог modulation, а в нем файл с именем am.m. В этом файле написал следующий код:

% modulation/am.m

% Создание каталогов signal и spectre для размещения графиков: mkdir 'signal';

mkdir 'spectre';

% Модуляция синусоид с частотами 50 и 5

% Длина сигнала (с) tmax = 0.5;

% Частота дискретизации (Гц) (количество отсчётов) fd = 512;

% Частота сигнала (Гц) f1 = 5;

% Частота несущей (Гц) f2 = 512;

% Спектр сигнала fd2 = fd/2;

% Построение графиков двух сигналов (синусоиды)

% разной частоты

% Массив отсчётов времени: t = 0:1./fd:tmax;

signal1 = sin(2*pi*t*f1); signal2 = sin(2*pi*t*f2); signal = signal1 .* signal2; plot(signal, 'b');

hold on

% Построение огибающей:

plot(signal1, 'r');

plot(-signal1, 'r'); hold off title('Signal');  print 'signal/am.png';

###### Далее построим спектр произведения, который представляет собой свертку спекторв (рис. 3.16).

% Расчет спектра:

% Амплитуды преобразования Фурье-сигнала: spectre = fft(signal,fd);

% Сетка частот:

f = 1000*(0:fd2)./(2*fd);

% Нормировка спектра по амплитуде:

spectre = 2*sqrt(spectre.*conj(spectre))./fd2;

% Построение спектра: plot(f,spectre(1:fd2+1), 'b') xlim([0 100]); title('Spectre'); xlabel('Frequency (Hz)'); print 'spectre/am.png';

###### Рис. 3.15: Сигнал и огибающая при амплитудной модуляции

###### Рис. 3.16: Спектр сигнала при амплитудной модуляции

## Задание №5

###### В рабочем каталоге создал каталог coding, а в нем файлы main.m, maptowave.m,unipolar.m,ami.m,bipolarnrz.m bipolarrz.m,manchester.m, diffmanc.m, calcspectre.m. Проверила, что установлен пакет расширений signal.

###### В файле main.m подключил пакет signal и задал входные кодовые после- довательности, а затем прописал вызовы функций для построения графиков модуляций кодированных сигналов для заданной кодовой последовательности:

% coding/main.m

% Подключение пакета signal:

pkg load signal;

% Входная кодовая последовательность:

data=[0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0];

% Входная кодовая последовательность для проверки свойства самосинхронизации: data_sync=[0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1];

% Входная кодовая последовательность для построения спектра сигнала: data_spectre=[0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1];

% Создание каталогов signal, sync и spectre для размещения графиков: mkdir 'signal';

mkdir 'sync'; mkdir 'spectre'; axis("auto");

% Униполярное кодирование wave=unipolar(data); plot(wave);

ylim([-1 6]); title('Unipolar');

print 'signal/unipolar.png';

% Кодирование ami

wave=ami(data); plot(wave) title('AMI');

print 'signal/ami.png';

% Кодирование NRZ wave=bipolarnrz(data); plot(wave);

title('Bipolar Non-Return to Zero'); print 'signal/bipolarnrz.png';

% Кодирование RZ wave=bipolarrz(data); plot(wave)

title('Bipolar Return to Zero'); print 'signal/bipolarrz.png';

% Манчестерское кодирование wave=manchester(data); plot(wave) title('Manchester');

print 'signal/manchester.png';

% Дифференциальное манчестерское кодирование wave=diffmanc(data);

plot(wave)

title('Differential Manchester'); print 'signal/diffmanc.png';

% Униполярное кодирование wave=unipolar(data_sync); plot(wave);

ylim([-1 6]); title('Unipolar');

print 'sync/unipolar.png';

% Кодирование AMI wave=ami(data_sync); plot(wave) title('AMI');

print 'sync/ami.png';

% Кодирование NRZ wave=bipolarnrz(data_sync); plot(wave);

title('Bipolar Non-Return to Zero'); print 'sync/bipolarnrz.png';

% Кодирование RZ wave=bipolarrz(data_sync); plot(wave)

title('Bipolar Return to Zero'); print 'sync/bipolarrz.png';

% Манчестерское кодирование wave=manchester(data_sync); plot(wave) title('Manchester');

print 'sync/manchester.png';

% Дифференциальное манчестерское кодирование wave=diffmanc(data_sync);

plot(wave)

title('Differential Manchester'); print 'sync/diffmanc.png';

% Униполярное кодирование: wave=unipolar(data_spectre); spectre=calcspectre(wave);

title('Unipolar');

print 'spectre/unipolar.png';

% Кодирование AMI:

wave=ami(data_spectre); spectre=calcspectre(wave); title('AMI');

print 'spectre/ami.png';

% Кодирование NRZ: wave=bipolarnrz(data_spectre); spectre=calcspectre(wave); title('Bipolar Non-Return to Zero'); print 'spectre/bipolarnrz.png';

% Кодирование RZ: wave=bipolarrz(data_spectre); spectre=calcspectre(wave); title('Bipolar Return to Zero'); print 'spectre/bipolarrz.png';

% Манчестерское кодирование: wave=manchester(data_spectre); spectre=calcspectre(wave); title('Manchester');

print 'spectre/manchester.png';

% Дифференциальное манчестерское кодирование: wave=diffmanc(data_spectre); spectre=calcspectre(wave); title('Differential Manchester');

print 'spectre/diffmanc.png';

###### В файле maptowave.m прописал функцию, которая по входному битовому потоку строит график сигнала:

% coding/maptowave.m

function wave=maptowave(data) data=upsample(data,100); wave=filter(5*ones(1,100),1,data);

###### В файлах unipolar.m, ami.m, bipolarnrz.m, bipolarrz.m, manchester.m, diffmanc.m прописал соответствующие функции преобразования кодовой последователь- ности data с вызовом функции maptowave для построения соответствующего графика.

###### Униполярное кодирование:

% coding/unipolar.m

% Униполярное кодирование: function wave=unipolar(data) wave=maptowave(data);

###### Кодирование AMI:

% coding/ami.m

% Кодирование AMI:

function wave=ami(data) am=mod(1:length(data(data==1)),2); am(am==0)=-1;

data(data==1)=am; wave=maptowave(data);

###### Кодирование NRZ:

% coding/bipolarnrz.m

% Кодирование NRZ:

function wave=bipolarnrz(data) data(data==0)=-1; wave=maptowave(data);

###### Кодирование RZ:

% coding/bipolarrz.m

% Кодирование RZ:

function wave=bipolarrz(data) data(data==0)=-1; data=upsample(data,2); wave=maptowave(data);

###### Манчестерское кодирование:

% coding/manchester.m

% Манчестерское кодирование:

function wave=manchester(data) data(data==0)=-1; data=upsample(data,2); data=filter([-1 1],1,data); wave=maptowave(data);

###### Дифференциальное манчестерское кодирование:

% coding/diffmanc.m

% Дифференциальное манчестерское кодирование function wave=diffmanc(data) data=filter(1,[1  1],data); data=mod(data,2);

wave=manchester(data);

###### В файле calcspectre.m прописала функцию построения спектра сигнала:

% calcspectre.m

% Функция построения спектра сигнала:

function spectre = calcspectre(wave)

% Частота дискретизации (Гц): Fd = 512;

Fd2 = Fd/2; Fd3 = Fd/2 + 1;

X = fft(wave,Fd); spectre = X.*conj(X)/Fd; f = 1000*(0:Fd2)/Fd;

plot(f,spectre(1:Fd3)); xlabel('Frequency (Hz)');

###### После запуска главного скрипта main.m в каталоге signal получились файлы с графиками кодированного сигнала (рис. 3.17-3.22), в каталоге sync — файлы с графиками, иллюстрирующими свойства самосинхронизации (рис. 3.23-3.28), в каталоге spectre — файлы с графиками спектров сигналов (рис. 3.29-3.34).

###### Рис. 3.17: Униполярное кодирование

###### Рис. 3.18: Кодирование AMI

###### Рис. 3.19: Кодирование NRZ

###### Рис. 3.20: Кодирование RZ

###### Рис. 3.21: Манчестерское кодирование

###### Рис. 3.22: Дифференциальное манчестерское кодирование

###### Рис. 3.23: Униполярное кодирование: нет самосинхронизации

###### Рис. 3.24: Кодирование AMI: самосинхронизация при наличии сигнала

###### Рис. 3.25: Кодирование NRZ: нет самосинхронизации

###### Рис. 3.26: Кодирование RZ: есть самосинхронизация

###### Рис. 3.27: Манчестерское кодирование: есть самосинхронизация

###### Рис. 3.28: Дифференциальное манчестерское кодирование: есть самосинхрони- зация

###### Рис. 3.29: Униполярное кодирование: спектр сигнала

###### Рис. 3.30: Кодирование AMI: спектр сигнала

###### Рис. 3.31: Кодирование NRZ: спектр сигнала

###### Рис. 3.32: Кодирование RZ: спектр сигнала

###### Рис. 3.33: Манчестерское кодирование: спектр сигнала

###### Рис. 3.34: Дифференциальное манчестерское кодирование: спектр сигнала

# Выводы

###### В процессе выполнения данной лабораторной работы я изучил методы коди- рования и модуляции сигналов с помощью высокоуровнего языка программи- рования octave.

###### Определил спектр и параметры сигнала. Показал принципы модуляции сигнала на примере аналоговой амплитудной модуляции. А также исследовала свойства самосинхронизации сигнала.